QTB118系列数字温度表

使用说明

宝鸡市齐兴科技有限公司

- 概述

QTB118系列数字温度表为全电子结构，采用电池供电，现场安装简易。采用高精度PT100，由LCD显示器显示出实际的温度值。

该智能数字温度表使用灵活，操作简单，调试容易，安全可靠。广泛应用于水电，自来水，石油，化工，机械，液压等行业，对流体介质的温度进行测量显示.

- 特点

◆大屏幕LCD显示，分辨率高,无视值误差.

◆自带背光，黑暗出可清晰读数

◆峰值保持功能，记录测量过程中的最大温度值

◆温度百分比动态显示，（进度条显示）

◆五种工程单位选择：℃、℉、K、Ra、Re

◆选择1~15min自动关机功能。

◆微功耗，在节电模式工作2年以上，连续工作2000小时。

◆参数修正功能,现场能对仪表零点,误差值进行修正.

◆量程上下限定

◆采样速率：1次/秒

◆适用与不锈钢兼容的气体液体的温度测量

- 技术参数:

| 量程范围 | -200℃~300℃ | 精度等级 | 0.2%、0.5% |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定性 | ≤0.1% /年 | 电池电压 | 9VDC |
| 显示方式 | LCD | 显示范围 | -1999~9999 |
| 环境温度 | -20℃~70℃ | 相对湿度 | ≤80% |
| 安装螺纹 | M20*1.5 | 接口材质 | 不锈钢 |

- 外形尺寸

- 安装

QTB118可以通过压力管接头(M20*1.5)（其他尺寸接头可在订货时说明），直接装在液压管路上或容器上。

- 操作说明：

6.1测量状态：

◆开、关机:短按“”键

◆背光开关:短按“”键

◆单位切换:长按“”键

◆峰值清零：短按“ZERO”键

6.2设置状态：

◆“”键： 确认键

◆“”键：移位键

◆“ZERO”键：增加键

6.3.参数设置:

◆“Locd”：密码输入菜单，输入密码“00001”

◆“offt”：自动关机时间菜单，设置范围“00~15”分钟，“00”为连续工作

◆“Light”：背光开启时间菜单，设置范围“00~15”分钟，“00”为关闭背光

◆“End-”：退出菜单，设置值“0~1”“0”为不保存设置参数退出，“1”为保存设置参数退出

6.4 设置方法：

6.4.1. 长按“”，副屏幕显示“LOCK”时，输入“00001”，按压“”确认，进入参数设置状态

6.4.2. 按“”选择要修改的菜单

6.4.3. 按“”键允许修改参数（字符闪烁）

6.4.4. 按“”和“ZERO”修改数据

6.4.5. 短按“”键，确认修改（停止闪烁）

6.4.6.选择“End-”菜单按“”键确认退出。

- 使用须知:

7.1．仪表储藏与使用适宜在环境温度为-20℃~70℃,现对湿度小于80%的场合.

7.2.QTB118更换电池时请使用9V碱性电池（6LR61）。

- 订货须知:

订货时应注明量程、精度等级、接口尺寸.

- 质保

用户在遵守使用和保护规则条件下,仪表自出厂日期起保修一年.一年后的维修在本公司进行。

| QTB118型数字温度表选型指南 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QTB118 |  | 工业型数字温度表 |  |
| 螺纹 | G14 |  | G1/4 |
|  | G12 |  | G1/2 |
|  | M20 |  | M20*1.5 |
| 精度 | A |  | 0.2% |
|  | O |  | 0.5% |
|  | E |  | 1.0% |
| 量程 |  | （…） | 按需要填写 |

宝鸡市齐兴科技有限公司

地址：陕西省宝鸡市赛特路18号

电话：0917-3307712

传真：0917-3307036